ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19 октября 2012 г. N 1069

О КРИТЕРИЯХ

ОТНЕСЕНИЯ ТВЕРДЫХ, ЖИДКИХ И ГАЗООБРАЗНЫХ ОТХОДОВ

К РАДИОАКТИВНЫМ ОТХОДАМ, КРИТЕРИЯХ ОТНЕСЕНИЯ РАДИОАКТИВНЫХ

ОТХОДОВ К ОСОБЫМ РАДИОАКТИВНЫМ ОТХОДАМ И К УДАЛЯЕМЫМ

РАДИОАКТИВНЫМ ОТХОДАМ И КРИТЕРИЯХ КЛАССИФИКАЦИИ

УДАЛЯЕМЫХ РАДИОАКТИВНЫХ ОТХОДОВ

Список изменяющих документов

(в ред. Постановления Правительства РФ от 04.02.2015 N 95)

В соответствии с Федеральным законом "Об обращении с радиоактивными отходами и о внесении

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" Правительство Российской

Федерации постановляет:

1. Утвердить прилагаемые:

критерии отнесения твердых, жидких и газообразных отходов к радиоактивным отходам;

критерии отнесения радиоактивных отходов к особым радиоактивным отходам и к удаляемым

радиоактивным отходам;

критерии классификации удаляемых радиоактивных отходов.

2. Критерии, утвержденные настоящим постановлением, применяются при:

осуществлении деятельности в области использования атомной энергии, включая деятельность,

связанную с разработкой, изготовлением, испытанием, эксплуатацией и утилизацией ядерного оружия и

ядерных энергетических установок военного назначения;

ликвидации последствий радиационных аварий;

реабилитации радиационно загрязненных территорий, в том числе образовавшихся в результате

выполнения государственной программы вооружения и государственного оборонного заказа,

использования ядерных зарядов в мирных целях;

осуществлении не связанных с использованием атомной энергии видов деятельности по добыче и

переработке минерального и органического сырья с повышенным содержанием природных радионуклидов.

3. Федеральным органам исполнительной власти и Государственной корпорации по атомной энергии

"Росатом" в 9-месячный срок привести свои нормативные правовые акты в соответствие с настоящим

постановлением.

Председатель Правительства

Российской Федерации

Д.МЕДВЕДЕВ

Утверждены

постановлением Правительства

Российской Федерации

от 19 октября 2012 г. N 1069

КРИТЕРИИ

ОТНЕСЕНИЯ ТВЕРДЫХ, ЖИДКИХ И ГАЗООБРАЗНЫХ ОТХОДОВ

К РАДИОАКТИВНЫМ ОТХОДАМ

Список изменяющих документов

(в ред. Постановления Правительства РФ от 04.02.2015 N 95)

1. Твердые, жидкие и газообразные отходы, содержащие радионуклиды, за исключением отходов,

образующихся при осуществлении не связанных с использованием атомной энергии видов деятельности по

добыче и переработке минерального и органического сырья с повышенным содержанием природных

радионуклидов, относятся к радиоактивным отходам в случае, если сумма отношений удельных (для

твердых и жидких отходов) или объемных (для газообразных отходов) активностей радионуклидов в

отходах к их предельным значениям согласно приложению превышает 1.

Определение удельной и объемной активности радионуклидов в отходах осуществляется в

соответствии с законодательством Российской Федерации об обеспечении единства измерений.

2. При невозможности определения суммы отношений удельных активностей радионуклидов в

отходах к приведенным в приложении к настоящему документу их предельным значениям твердые отходы,

содержащие радионуклиды, за исключением отходов, образующихся при осуществлении не связанных с

использованием атомной энергии видов деятельности по добыче и переработке минерального и

органического сырья с повышенным содержанием природных радионуклидов, относятся к радиоактивным

отходам в случае, если удельная активность радионуклидов в отходах превышает:

1 Бк/г - для альфа-излучающих радионуклидов;

100 Бк/г - для бета-излучающих радионуклидов.

3. При невозможности определения суммы отношений удельных активностей радионуклидов в

отходах к приведенным в приложении к настоящему документу их предельным значениям жидкие отходы,

содержащие радионуклиды, за исключением отходов, образующихся при осуществлении не связанных с

использованием атомной энергии видов деятельности по добыче и переработке минерального и

органического сырья с повышенным содержанием природных радионуклидов, относятся к радиоактивным

отходам в случае, если удельная активность радионуклидов в отходах превышает:

0,05 Бк/г - для альфа-излучающих радионуклидов;

0,5 Бк/г - для бета-излучающих радионуклидов.

4. Твердые отходы, образующиеся при осуществлении не связанных с использованием атомной

энергии видов деятельности по добыче и переработке минерального и органического сырья с повышенным

содержанием природных радионуклидов, относятся к радиоактивным отходам в случае, если выполняется

следующее условие:

Бк/г,

где:

- удельная активность радия-226, находящегося в равновесии с радионуклидами уранового

ряда, Бк/г;

- удельная активность тория-232, находящегося в равновесии с радионуклидами ториевого ряда,

Бк/г;

- удельная активность калия-40, Бк/г.

5. Жидкие отходы, образующиеся при осуществлении не связанных с использованием атомной

энергии видов деятельности по добыче и переработке минерального и органического сырья с повышенным

содержанием природных радионуклидов, относятся к радиоактивным отходам в случае, если выполняется

следующее условие:

Бк/г,

где:

- удельная активность урана-238, находящегося в равновесии с радионуклидами уранового ряда,

Бк/г;

(в ред. Постановления Правительства РФ от 04.02.2015 N 95)

- удельная активность тория-232, находящегося в равновесии с радионуклидами ториевого ряда,

Бк/г.

6. Определение удельной активности радионуклидов радия-226, находящегося в равновесии с

радионуклидами уранового ряда, тория-232, находящегося в равновесии с радионуклидами ториевого ряда,

калия-40, урана-238, находящегося в равновесии с радионуклидами уранового ряда, осуществляется в

соответствии с законодательством Российской Федерации об обеспечении единства измерений.

(в ред. Постановления Правительства РФ от 04.02.2015 N 95)

Приложение

к критериям отнесения твердых,

жидких и газообразных отходов

к радиоактивным отходам

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

УДЕЛЬНОЙ И ОБЪЕМНОЙ АКТИВНОСТИ РАДИОНУКЛИДОВ В ОТХОДАХ

-----T-------------T----------------T----------------------T---------------

N  ¦     Вид     ¦     Период     ¦ Предельные значения  ¦  Предельные

п/п ¦радионуклида ¦  полураспада   ¦ удельной активности, ¦   значения

¦             ¦  радионуклида  ¦         Бк/г         ¦   объемной

¦             ¦      <*>       +----------T-----------+  активности

¦             ¦                ¦ твердые  ¦  жидкие   ¦(газообразные

¦             ¦                ¦  отходы  ¦  отходы   ¦отходы) <**>,

¦             ¦                ¦          ¦           ¦    Бк/м3

-----+-------------+----------------+----------+-----------+---------------

6          3             3

1.       H-3        12,3     года     1*10       1*10        1,9*10

3           2           3

2.      Be-7        53,3    суток     1*10      4,9*10        2*10

3                4

3.      C-14      5,73*10    лет      1*10        24            55

3

4.      F-18        1,83     часа       10         -         1,6*10

5.      Na-22        2,6     года       10        4,3           72

2

6.      Na-24        15     часов       10         -         2,9*10

3                        3

7.      Si-31       2,62     часа     1*10        85         1,1*10

3

8.      P-32        14,3    суток     1*10        5,7           34

5

9.      P-33        25,4    суток     1*10        57            72

5

10.      S-35        87,4    суток     1*10       17,8           76

5                4

11.      Cl-36     3,01*10    лет      1*10        15            16

6                        8

12.      Ar-37       35,04   суток     1*10         -         6,6*10

2                        2

13.      Ar-41       1,83     часа     1*10         -         5,1*10

9               2

14.      K-40      1,28*10    лет      1*10        2,2           31

2                        2

15.      K-42        12,4     часа     1*10        31         5,2*10

2

16.      K-43        22,6     часа       10         -         5,4*10

4

17.      Ca-45        163    суток     1*10        19            30

18.      Ca-47       4,53    суток       10        8,6           53

19.      Sc-46       83,8    суток       10        9,1           16

2                        2

20.      Sc-47       3,35    суток     1*10        25         1,5*10

21.      Sc-48       1,82    суток       10        8,1           89

22.      V-48        16,2    суток       10        6,9           45

3           2            3

23.      Cr-51       27,7    суток     1*10      3,6*10       2,5*10

24.      Mn-52       5,59    суток       10        7,6           77

6                4           2            3

25.      Mn-53      3,7*10    лет      1*10      4,6*10       1,5*10

26.      Mn-54        312    суток       10         -            72

2

27.      Mn-56       2,58     часа       10         -         6,8*10

2

28.      Fe-52       8,28     часа       10        9,7        1,2*10

4                        2

29.      Fe-55        2,7     года     1*10        42         3,1*10

30.      Fe-59       44,5    суток       10        7,6           30

2

31.      Co-55       17,5     часа       10         -         1,6*10

32.      Co-56       78,7    суток       10        5,5           24

2                       2

33.      Co-57        271    сутки     1*10        65          2*10

34.      Co-58       70,8    суток       10         -            68

4           2            3

35.     Co-58m       9,15     часа     1*10      5,7*10       6,9*10

36.      Co-60       5,27     года       10         4            11

2                        3

37.      Co-61       1,65     часа     1*10         -         1,9*10

4                4           2            2

38.      Ni-59      7,5*10    лет      1*10      2,2*10       8,5*10

5                        2

39.      Ni-63        96      лет      1*10        91         2,6*10

3

40.      Ni-65       2,52     часа       10         -           1*10

2                        2

41.      Cu-64       12,7     часа     1*10         -         9,2*10

42.      Zn-65        244    суток       10        3,5           72

2                        2

43.     Zn-69m       13,8     часа     1*10        41         3,5*10

2

44.      Ga-72       14,1     часа       10         -         1,5*10

4           3            3

45.      Ge-71       11,8    суток     1*10     1,14*10       6,1*10

3                        2

46.      As-73       80,3    суток     1*10        53         1,1*10

47.      As-74       17,8    суток       10         -            53

2                        2

48.      As-76        1,1    суток     1*10        8,6        1,1*10

3                        2

49.      As-77       1,62    суток     1*10        34         2,7*10

2

50.      Se-75        120    суток     1*10        5,3           77

2

51.      Br-82       1,47    суток       10         -         1,7*10

2                        3

52.      Kr-76       14,8     часа     1*10         -         1,7*10

2                       2

53.      Kr-77       1,24     часа     1*10         -          7*10

3                        3

54.      Kr-79       1,46    суток     1*10         -         2,8*10

5                4                        5

55.      Kr-81     2,29*10    лет      1*10         -         1,3*10

5                       7

56.     Kr-83m       1,83     часа     1*10         -         1,3*10

5                        5

57.      Kr-85       10,76    года     1*10         -         1,2*10

3                        3

58.     Kr-85m       4,48     часа     1*10         -         4,6*10

2                       2

59.      Kr-87       1,27     часа     1*10         -          8*10

2                        2

60.      Kr-88       2,84     часа     1*10         -         3,2*10

2

61.      Rb-86       18,7    суток     1*10        4,9           68

2                        2

62.      Sr-85       64,8    суток     1*10        24         1,6*10

2                        4

63.     Sr-85m       1,16     часа     1*10         -         2,1*10

2                        3

64.     Sr-87m        2,8     часа     1*10         -         4,3*10

3

65.      Sr-89       50,5    суток     1*10        5,3           19

2

66.      Sr-90       29,1     года     1*10       0,49          2,7

<***>

2

67.      Sr-91        9,5     часа       10         -         2,3*10

2

68.      Sr-92       2,71     часа       10         -         3,7*10

3

69.      Y-90        2,67    суток     1*10        5,1           60

3

70.      Y-91        58,5    суток     1*10        5,7           14

2                        2

71.      Y-92        3,54     часа     1*10        27         4,3*10

2                        2

72.      Y-93        10,1     часа     1*10        11         1,7*10

6                3

73.      Zr-93     1,53*10    лет      1*10        12            12

<***>

74.      Zr-95        64     суток       10         -            23

75.      Zr-97       16,9     часа    10 <***>     6,5           99

4           2            2

76.     Nb-93m       13,6     года     1*10      1,1*10       2,2*10

4

77.      Nb-94     2,03*10    лет        10        8,1           11

78.      Nb-95       35,1    суток       10         -            72

3

79.      Nb-97        1,2     часа       10         -         2,1*10

2

80.      Mo-90       5,67     часа       10         -         2,6*10

3                3                        2

81.      Mo-93      3,5*10    лет      1*10        4,4        2,1*10

2                        2

82.      Mo-99       2,75    суток     1*10        22         1,2*10

2

83.      Tc-96       4,28    суток       10         -         1,3*10

6                3          2             2

84.      Tc-97      2,6*10    лет      1*10       2*10        4,9*10

3

85.     Tc-97m        87     суток     1*10        25            33

5                4

86.      Tc-99     2,13*10    лет      1*10        21            27

2                        3

87.     Tc-99m       6,02     часа     1*10         -         5,3*10

2                        2

88.      Ru-97        2,9    суток     1*10        91         8,6*10

2

89.     Ru-103        39,3   суток     1*10        19            46

2

90.     Ru-105        4,44   часа        10         -         5,7*10

2

91.     Ru-106        1,01   года      1*10         2           4,4

<***>

2                       2

92.     Rh-105        1,47   суток     1*10        37          3*10

3                        2

93.     Pd-103         17    суток     1*10        72         2,6*10

3                        2

94.     Pd-109        13,4   часа      1*10        24         2,7*10

2                        2

95.     Ag-105         41    сутки     1*10        29         1,5*10

96.     Ag-110m       250    суток       10        4,9           15

3

97.     Ag-111        7,45   суток     1*10        11            72

4

98.     Cd-109        1,27   года      1*10        6,9           14

2                       2

99.     Cd-115        2,23   суток     1*10        9,8         1*10

3

100.    Cd-115m       44,6   суток     1*10        4,2           15

2                        2

101.    In-111        2,83   суток     1*10        47         4,4*10

2                        3

102.    In-113m       1,66   часа      1*10         -         4,7*10

2

103.    In-114m       49,5   суток     1*10        3,3          6,8

2                        3

104.    In-115m       4,49   часа      1*10         -         1,5*10

3

105.    Sn-113        115    суток     1*10        19            43

2

106.    Sn-125        9,64   суток     1*10        4,4           35

2

107.    Sb-122        2,7    суток     1*10        8,1           92

108.    Sb-124        60,2   суток       10        5,5           18

2

109.    Sb-125        2,77   года      1*10        12            24

2

110.    Te-123m       120    суток     1*10        8,6           27

3

111.    Te-125m        58    суток     1*10        15            32

3                        2

112.    Te-127        9,35    часа     1*10        81         7,2*10

3

113.    Te-127m       109    суток     1*10         6            15

2                        3

114.    Te-129        1,16    часа     1*10         -         2,3*10

3

115.    Te-129m       33,6   суток     1*10        4,6           17

116.    Te-131m       1,25   суток       10        7,2           91

2

117.    Te-132        3,26   суток     1*10        3,6           40

2                        2

118.     I-123        13,2   часа      1*10        65         6,6*10

3

119.     I-125        60,1   суток     1*10       0,91           17

2

120.     I-126         13    суток     1*10       0,47          6,3

7              2

121.     I-129       1,57*10  лет      1*10       0,13          2,9

122.     I-130       12,4     часа       10        6,9           71

2

123.     I-131       8,04    суток     1*10       0,62          7,3

2

124.     I-132        2,3     часа       10         -         5,4*10

125.     I-133       20,8     часа       10        3,1           29

2

126.     I-135       6,61     часа       10         -         1,4*10

4                        4

127.    Xe-131m      11,84   суток     1*10         -         8,5*10

3                        4

128.    Xe-133       5,24    суток     1*10         -         2,2*10

3                        3

129.    Xe-135       9,14     часа     1*10         -         2,8*10

2                        3

130.    Cs-129       1,34    суток     1*10        23         1,9*10

3                        3

131.    Cs-131       9,69    суток     1*10        24         3,1*10

2

132.    Cs-132       6,48    суток       10         -         4,4*10

133.    Cs-134       2,06     года       10       0,72           19

3           2            3

134.    Cs-134m       2,9     часа     1*10      6,8*10       6,1*10

6                4                        2

135.    Cs-135      2,3*10    лет      1*10        6,9        1,8*10

136.    Cs-136       13,1    суток       10        4,6           96

137.    Cs-137       30,17    года    10 <***>     1,1           27

2                        2

138.    Ba-131       11,8    суток     1*10         3         1,4*10

139.    Ba-133       10,7     года       10        9,1           25

140.    Ba-140       12,7    суток    10 <***>     0,5           22

141.    La-140       1,68    суток       10        0,6           84

2

142.    Ce-139        138    суток     1*10        5,3           65

2

143.    Ce-141       32,5    суток     1*10        1,9           33

2                        2

144.    Ce-143       1,38    суток     1*10        1,2        1,3*10

2

145.    Ce-144        284    суток     1*10        2,6          3,3

<***>

2                        2

146.    Pr-142       19,1     часа     1*10        10         1,4*10

4

147.    Pr-143       13,6    суток     1*10        11            46

2

148.    Nd-147        11     суток     1*10        12            46

2                       3

149.    Nd-149       1,73     часа     1*10         -          1*10

4

150.    Pm-147       2,62     года     1*10        53            24

3                        2

151.    Pm-149       2,21    суток     1*10        14         1,5*10

4           2

152.    Sm-151        90      лет      1*10      1,4*10          31

2                        2

153.    Sm-153       1,95    суток     1*10        19         1,7*10

154.    Eu-152       13,3     года       10        9,8          2,9

2                       2

155.    Eu-152m      9,32     часа     1*10        27          4*10

156.    Eu-154        8,8     года       10        6,9          2,3

2

157.    Eu-155       4,96     года     1*10        43            18

2

158.    Gd-153        242    суток     1*10        51            44

3                        2

159.    Gd-159       18,6     часа     1*10        27         3,5*10

160.    Tb-160       72,3    суток       10        8,6           16

3           2            3

161.    Dy-165       2,33     часа     1*10      1,2*10       1,5*10

3

162.    Dy-166        3,4    суток     1*10        8,5           60

3                        2

163.    Ho-166       1,12    суток     1*10        9,7        1,3*10

4                        2

164.    Er-169        9,3    суток     1*10        37         1,1*10

2                        2

165.    Er-171       7,52     часа     1*10        38         4,3*10

3

166.    Tm-170        129    суток     1*10        10            16

4           2

167.    Tm-171       1,92     года     1*10      1,2*10          86

3                        2

168.    Yb-175       4,19    суток     1*10        31         1,5*10

3

169.    Lu-177       6,71    суток     1*10        25            91

170.    Hf-181       42,4    суток       10         -            22

171.    Ta-182        115    суток       10        9,1           11

3           2            3

172.     W-181        121    сутки     1*10      1,8*10       2,8*10

4                        2

173.     W-185       75,1    суток     1*10        31         5,3*10

2                        2

174.     W-187       23,9     часа     1*10        21         3,5*10

3

175.    Re-186       3,78    суток     1*10        9,1           92

2                        2

176.    Re-188        17     часов     1*10        9,7        1,1*10

177.    Os-185        94     суток       10        27            72

2

178.    Os-191       15,4    суток     1*10        24            60

3           2            2

179.    Os-191m       13     часов     1*10      1,4*10       6,8*10

2                        2

180.    Os-193       1,25    суток     1*10        17         1,9*10

181.    Ir-190       12,1    суток       10        11            46

182.    Ir-192        74     суток       10        9,8           17

2                        2

183.    Ir-194       19,1     часа     1*10        10         1,4*10

2                        2

184.    Pt-191        2,8    суток     1*10        40         6,7*10

3                        2

185.    Pt-193m      4,33    суток     1*10        30         5,3*10

3                        2

186.    Pt-197       18,3     часа     1*10        34         7,2*10

2                        3

187.    Pt-197m      1,57     часа     1*10         -         2,9*10

2                        2

188.    Au-198       2,69    суток     1*10        14         1,2*10

2                        2

189.    Au-199       3,14    суток     1*10        31         1,4*10

2                        2

190.    Hg-197       2,67    суток     1*10        60         3,6*10

2                       2

191.    Hg-197m      23,8     часа     1*10        29          2*10

2

192.    Hg-203       46,6    суток     1*10        7,2           46

2

193.    Tl-200       1,09    суток       10         -          6*10

2                        3

194.    Tl-201       3,04    суток     1*10         -         1,6*10

2                        2

195.    Tl-202       12,2    суток     1*10        30         4,4*10

4                        2

196.    Tl-204       3,78     года     1*10        11         1,6*10

2                        2

197.    Pb-203       2,17    суток     1*10        57         5,3*10

-2

198.    Pb-210       22,3     года    10 <***>    2*10          0,11

199.    Pb-212       10,6     часа    10 <***>     2,2          0,62

200.    Bi-206       6,24    суток       10        7,2           65

201.    Bi-207        38      лет        10         -            21

3

202.    Bi-210       5,01    суток     1*10        11           1,2

203.    Bi-212       1,01     часа    10 <***>      -           3,6

3

204.    Po-205        1,8     часа       10         -         1,6*10

3

205.    Po-207       5,83     часа       10         -          1*10

-2           -2

206.    Po-210        138    суток       10      1,1*10       3,4*10

3

207.    At-211       7,21     часа     1*10        1,2          1,05

2

208.    Rn-222       3,82    суток    10 <***>      -          2*10

2                       -2

209.    Ra-223       11,4    суток     1*10       0,14        1,5*10

<***>

-2

210.    Ra-224       3,66    суток    10 <***>    0,21        3,7*10

2                       -2

211.    Ra-225       14,8    суток     1*10       0,14        1,7*10

3                           -2           -2

212.    Ra-226      1,6*10    лет     10 <***>  4,9*10         3*10

-2             -2

213.    Ra-228       5,75     года    10 <***>   2*10         3,1*10

214.    Ac-228       6,13     часа       10         -           3,2

-2

215.    Th-227       18,7    суток       10        1,6        1,1*10

-3

216.    Th-228       1,91     года    1 <***>     0,19        2,9*10

3                           -2            -3

217.    Th-229     7,34*10    лет     1 <***>   2,8*10        1,7*10

4                           -2            -3

218.    Th-230      7,7*10    лет        1      6,5*10        8,8*10

3                        2

219.    Th-231       1,06    суток     1*10        40         3,1*10

10                          -2             -3

220.    Th-232     1,4*10     лет     1 <***>    6*10         4,9*10

10

221.      Th-      1,4*10     лет     1 <***>       -            -

природный,

включая Th-

232

3

222.    Th-234       24,1    суток     1*10         4            15

<***>

223.    Pa-230       17,4    суток       10         -           0,14

4                           -2            -4

224.    Pa-231     3,27*10    лет        1      1,9*10        8,8*10

2

225.    Pa-233        27     суток     1*10        16            28

-3

226.     U-230       20,8    суток    10 <***>    0,25        8,1*10

2                       2

227.     U-231        4,2    суток     1*10        49          3*10

-2            -2

228.     U-232        72      года    1 <***>   4,2*10        1,4*10

5                                         -2

229.     U-233     1,58*10    лет        10       0,27        3,2*10

5                                         -2

230.     U-234     2,44*10    лет        10       0,28        3,3*10

8                                         -2

231.     U-235     7,04*10    лет     10 <***>    0,29        3,7*10

7                                         -2

232.     U-236     2,34*10    лет        10       0,29        3,5*10

2

233.     U-237       6,75    суток     1*10        18            65

9                                        -2

234.     U-238     4,47*10    лет     10 <***>     0,3         4*10

9

235.       U-      4,47*10    лет        1          -            -

природный

3                        2

236.     U-240       14,1     часа     1*10        12         1,6*10

237.     U-240       14,1     часа    10 <***>      -            -

6                                         -3

238.    Np-237     2,14*10    лет     1 <***>     0,13        5,4*10

2                        2

239.    Np-239       2,36    суток     1*10        17         1,1*10

3

240.    Np-240       1,08     часа       10         -         1,1*10

2

241.    Pu-234        8,8     часа     1*10        85           5,2

-3

242.    Pu-236       2,85     года       10       0,16        6,2*10

3           2            2

243.    Pu-237       45,3    суток     1*10      1,4*10       3,2*10

-2             -3

244.    Pu-238       87,7     года       1       6*10         2,7*10

4                           -2            -3

245.    Pu-239     2,41*10    лет        1      5,5*10        2,5*10

3                           -2            -3

246.    Pu-240     6,54*10    лет        1      5,5*10        2,5*10

2

247.    Pu-241       14,4     года     1*10       2,9          0,14

5                           -2            -3

248.    Pu-242     3,76*10    лет        1      5,7*10        2,6*10

3           2            3

249.    Pu-243       4,95     часа     1*10      1,6*10       1,3*10

7                           -2            -3

250.    Pu-244     8,26*10    лет        1      5,7*10        2,6*10

-2            -3

251.    Am-241        432     года       1      6,9*10        2,9*10

3

252.    Am-242        16     часов     1*10        46           6,5

-2            -3

253.    Am-242m       152     года    1 <***>   7,2*10        3,3*10

3                           -2           -3

254.     Am243     7,38*10    лет     1 <***>   6,9*10         3*10

2                        -2

255.    Cm-242        163    суток     1*10        1,4        2,1*10

-2           -3

256.    Cm-243       28,5     года       1      9,1*10         4*10

-3

257.    Cm-244       18,1     года       10       0,11        4,6*10

3                           -2            -3

258.    Cm-245      8,5*10    лет        1      6,5*10        2,9*10

3                           -2            -3

259.    Cm-246     4,73*10    лет        1      6,5*10        2,9*10

7                           -2            -3

260.    Cm-247     1,56*10    лет        1      7,2*10        3,2*10

5                           -2            -4

261.    Cm-248     3,39*10    лет        1      1,8*10        8,2*10

3

262.    Bk-249        320    суток     1*10        24           0,77

3

263.    Cf-246       1,49    суток     1*10        4,2          0,24

-2

264.    Cf-248        334    суток       10       0,49        1,4*10

-2            -3

265.    Cf-249        350     лет        1      3,9*10        1,8*10

-2            -3

266.    Cf-250       13,1     года       10     8,6*10        3,6*10

-2            -3

267.    Cf-251        898     лет        1      3,8*10        1,7*10

-3

268.    Cf-252       2,64     года       10       0,15        5,6*10

2                        -2

269.    Cf-253       17,8    суток     1*10        9,8        8,1*10

-2            -3

270.    Cf-254       60,5    суток       1      3,4*10        2,7*10

2                       -2

271.    Es-253       20,5    суток     1*10        2,2         4*10

-2

272.    Es-254        276    суток       10       0,49        1,4*10

2

273.    Es-254m      1,64    суток     1*10        3,3          0,23

4

274.    Fm-254       3,24     часа     1*10        31           1,8

3

275.    Fm-255       20,1     часа     1*10        5,4          0,4

---------------------------------------------------------------------------

------------------------------------

<*> Справочные значения.

<**> Объемная активность при давлении 1 атм.

<***> Удельная активность отмеченных радионуклидов приведена в условиях их равновесия с

дочерними радионуклидами:

Sr-90          Y-90

Zr-93          Nb-93m

Zr-97          Nb-97

Ru-106         Rh-106

Cs-137         Ba-137m

Ba-140         La-140

Ce-144         Pr-144

Pb-210         Bi-210, Po-210

Pb-212         Bi-212, Tl-208 (0,36), Po-212 (0,64)

Bi-212         Tl-208 (0,36), Po-212 (0,64)

Rn-222         Po-218, Pb-214, Bi-214, Po-214

Ra-223         Rn-219, Po-215, Pb-211, Bi-211, Tl-207

Ra-224         Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208 (0,36), Po-212 (0,64)

Ra-226         Rn-222, Po-218, Pb-214, Bi-214, Po-214, Pb-210, Bi-210,

Po-210

Ra-228         Ac-228

Th-228         Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208 (0,36),

Po-212 (0,64)

Th-229         Ra-225, Ac-225, Fr-221, At-217, Bi-213, Po-213, Pb-209

Th-232         Ra-228, Ac-228, Th-228, Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212,

Bi-212, Tl-208 (0,36), Po-212 (0,64)

Th-природный   Ra-228, Ac-228, Th-228, Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212,

Bi-212, Tl-208 (0,36), Po-212 (0,64)

Th-234         Pa-234m

U-230          Th-226, Ra-222, Rn-218, Po-214

U-232          Th-228, Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208

(0,36), Po-212 (0,64)

U-235          Th-231

U-238          Th-234, Pa-234m

U-240          Np-240m

Np-237         Pa-233

Am-242m        Am-242

Am-243         Np-239

Утверждены

постановлением Правительства

Российской Федерации

от 19 октября 2012 г. N 1069

КРИТЕРИИ

ОТНЕСЕНИЯ РАДИОАКТИВНЫХ ОТХОДОВ К ОСОБЫМ РАДИОАКТИВНЫМ

ОТХОДАМ И К УДАЛЯЕМЫМ РАДИОАКТИВНЫМ ОТХОДАМ

1. К особым радиоактивным отходам относятся радиоактивные отходы, образовавшиеся в результате

выполнения государственной программы вооружения и государственного оборонного заказа,

использования ядерных зарядов в мирных целях или вследствие ядерной и (или) радиационной аварии на

объекте использования атомной энергии, жидкие радиоактивные отходы, размещенные в поверхностных

водоемах - хранилищах радиоактивных отходов общим объемом более 25000 куб. м, введенных в

эксплуатацию до вступления в силу Федерального закона "Об обращении с радиоактивными отходами и о

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", а также донные

отложения таких водоемов-хранилищ, соответствующие следующим критериям:

а) рассчитанные в соответствии с регулирующими обращение с радиоактивными отходами

федеральными нормами и правилами, а также санитарными правилами в области обеспечения

радиационной безопасности коллективная эффективная доза облучения за весь период потенциальной

опасности радиоактивных отходов и риск потенциального облучения, связанные с удалением

радиоактивных отходов, превышают коллективную эффективную дозу облучения за весь период

потенциальной опасности и риск потенциального облучения, связанные с захоронением радиоактивных

отходов в месте их нахождения;

б) расходы, связанные с удалением радиоактивных отходов (включая расходы на их извлечение,

переработку, кондиционирование, перевозку к пункту захоронения и захоронение), рассчитанные в

соответствии с методикой определения состава затрат, утверждаемой Государственной корпорацией по

атомной энергии "Росатом", превышают совокупный размер возможного вреда окружающей среде в случае

захоронения таких радиоактивных отходов в месте их нахождения, рассчитанный в соответствии с

законодательством Российской Федерации об охране окружающей среды, и расходы на захоронение таких

радиоактивных отходов в месте их нахождения (включая расходы на перевод пункта хранения

радиоактивных отходов в пункт захоронения радиоактивных отходов, его эксплуатацию и закрытие, на

обеспечение безопасности в течение всего периода потенциальной опасности радиоактивных отходов);

в) пункт хранения радиоактивных отходов и его санитарно-защитная зона размещены вне границ

населенных пунктов, особо охраняемых природных территорий, прибрежных защитных полос и

водоохранных зон водных объектов, других охранных и защитных зон, установленных в соответствии с

законодательством Российской Федерации.

2. Радиоактивные отходы, не отнесенные к особым радиоактивным отходам в соответствии с пунктом

1 настоящего документа, относятся к удаляемым радиоактивным отходам.

Утверждены

постановлением Правительства

Российской Федерации

от 19 октября 2012 г. N 1069

КРИТЕРИИ КЛАССИФИКАЦИИ УДАЛЯЕМЫХ РАДИОАКТИВНЫХ ОТХОДОВ

Список изменяющих документов

(в ред. Постановления Правительства РФ от 04.02.2015 N 95)

1. Удаляемые радиоактивные отходы с учетом технологических особенностей обращения с ними

относятся к классу 1, если удовлетворяют следующим критериям:

а) являются твердыми радиоактивными отходами - не подлежащими дальнейшему использованию

материалами, оборудованием, изделиями, отвержденными жидкими радиоактивными отходами;

б) относятся к высокоактивным радиоактивным отходам, содержащим радионуклиды с удельной

активностью:

более   Бк/г - для тритийсодержащих радиоактивных отходов;

более   Бк/г - для радиоактивных отходов, содержащих бета-излучающие радионуклиды (за

исключением трития);

более   Бк/г - для радиоактивных отходов, содержащих альфа-излучающие радионуклиды (за

исключением трансурановых);

более   Бк/г - для радиоактивных отходов, содержащих трансурановые радионуклиды;

в) подлежат в соответствии с критериями приемлемости, установленными федеральными нормами и

правилами, регулирующими обращение с радиоактивными отходами, захоронению в пунктах глубинного

захоронения радиоактивных отходов с предварительной выдержкой в целях снижения их тепловыделения.

2. Удаляемые радиоактивные отходы с учетом технологических особенностей обращения с ними

относятся к классу 2, если удовлетворяют следующим критериям:

а) являются твердыми радиоактивными отходами - не подлежащими дальнейшему использованию

материалами, оборудованием, изделиями, грунтом, отвержденными жидкими радиоактивными отходами,

отработавшими закрытыми источниками ионизирующего излучения первой и второй категорий опасности,

установленных в соответствии с федеральными нормами и правилами в области использования атомной

энергии;

б) относятся к одному из следующих видов отходов:

высокоактивные радиоактивные отходы, содержащие радионуклиды с удельной активностью:

более   Бк/г - для тритийсодержащих радиоактивных отходов;

более   Бк/г - для радиоактивных отходов, содержащих бета-излучающие радионуклиды (за

исключением трития);

более   Бк/г - для радиоактивных отходов, содержащих альфа-излучающие радионуклиды (за

исключением трансурановых);

более   Бк/г - для радиоактивных отходов, содержащих трансурановые радионуклиды;

среднеактивные долгоживущие радиоактивные отходы, содержащие радионуклиды с периодом

полураспада более 31 года и удельной активностью:

(в ред. Постановления Правительства РФ от 04.02.2015 N 95)

от   до   Бк/г - для тритийсодержащих радиоактивных отходов;

от   до   Бк/г - для радиоактивных отходов, содержащих бета-излучающие радионуклиды (за

исключением трития);

от   до   Бк/г - для радиоактивных отходов, содержащих альфа-излучающие радионуклиды (за

исключением трансурановых);

от   до   Бк/г - для радиоактивных отходов, содержащих трансурановые радионуклиды;

в) подлежат в соответствии с критериями приемлемости, установленными федеральными нормами и

правилами, регулирующими обращение с радиоактивными отходами, захоронению в пунктах глубинного

захоронения радиоактивных отходов без предварительной выдержки в целях снижения их тепловыделения.

3. Удаляемые радиоактивные отходы с учетом технологических особенностей обращения с ними

относятся к классу 3, если удовлетворяют следующим критериям:

а) являются твердыми радиоактивными отходами - не подлежащими дальнейшему использованию

материалами, оборудованием, изделиями, грунтом, отвержденными жидкими радиоактивными отходами,

отработавшими закрытыми источниками ионизирующего излучения третьей категории опасности,

установленной в соответствии с федеральными нормами и правилами в области использования атомной

энергии;

б) относятся к одному из следующих видов отходов:

среднеактивные радиоактивные отходы, содержащие радионуклиды с удельной активностью:

от   до   Бк/г - для тритийсодержащих радиоактивных отходов;

от   до   Бк/г - для радиоактивных отходов, содержащих бета-излучающие радионуклиды (за

исключением трития);

от   до   Бк/г - для радиоактивных отходов, содержащих альфа-излучающие радионуклиды (за

исключением трансурановых);

от   до   Бк/г - для радиоактивных отходов, содержащих трансурановые радионуклиды;

низкоактивные долгоживущие радиоактивные отходы, содержащие радионуклиды с периодом

полураспада более 31 года и удельной активностью:

(в ред. Постановления Правительства РФ от 04.02.2015 N 95)

от   до   Бк/г - для тритийсодержащих радиоактивных отходов;

от   до   Бк/г - для радиоактивных отходов, содержащих бета-излучающие радионуклиды (за

исключением трития);

от   до   Бк/г - для радиоактивных отходов, содержащих альфа-излучающие радионуклиды (за

исключением трансурановых);

от   до   Бк/г - для радиоактивных отходов, содержащих трансурановые радионуклиды;

в) подлежат в соответствии с критериями приемлемости, установленными федеральными нормами и

правилами, регулирующими обращение с радиоактивными отходами, захоронению в пунктах

приповерхностного захоронения радиоактивных отходов, размещаемых на глубине до 100 метров.

4. Удаляемые радиоактивные отходы с учетом технологических особенностей обращения с ними

относятся к классу 4, если удовлетворяют следующим критериям:

а) являются твердыми радиоактивными отходами - не подлежащими дальнейшему использованию

материалами, оборудованием, изделиями, биологическими объектами, грунтом, отвержденными жидкими

радиоактивными отходами, отработавшими закрытыми источниками ионизирующего излучения четвертой и

пятой категорий опасности, установленных в соответствии с федеральными нормами и правилами в

области использования атомной энергии;

б) относятся к одному из следующих видов отходов:

низкоактивные радиоактивные отходы, содержащие радионуклиды с удельной активностью:

от   до   Бк/г - для тритийсодержащих радиоактивных отходов;

от   до   Бк/г - для радиоактивных отходов, содержащих бета-излучающие радионуклиды (за

исключением трития);

от   до   Бк/г - для радиоактивных отходов, содержащих альфа-излучающие радионуклиды (за

исключением трансурановых);

от   до   Бк/г - для радиоактивных отходов, содержащих трансурановые радионуклиды;

очень низкоактивные радиоактивные отходы, содержащие радионуклиды с удельной активностью:

до   Бк/г - для тритийсодержащих радиоактивных отходов;

до   Бк/г - для радиоактивных отходов, содержащих бета-излучающие радионуклиды (за

исключением трития);

до   Бк/г - для радиоактивных отходов, содержащих альфа-излучающие радионуклиды (за

исключением трансурановых);

до   Бк/г - для радиоактивных отходов, содержащих трансурановые радионуклиды;

в) подлежат в соответствии с критериями приемлемости, установленными федеральными нормами и

правилами, регулирующими обращение с радиоактивными отходами, захоронению в пунктах

приповерхностного захоронения радиоактивных отходов, размещаемых на одном уровне с поверхностью

земли.

5. Удаляемые радиоактивные отходы с учетом технологических особенностей обращения с ними

относятся к классу 5, если удовлетворяют следующим критериям:

а) являются жидкими радиоактивными отходами - не подлежащими дальнейшему использованию

органическими и неорганическими жидкостями, пульпами, шламами;

б) относятся к одному из следующих видов отходов:

среднеактивные радиоактивные отходы, содержащие радионуклиды с удельной активностью:

от   до   Бк/г - для тритийсодержащих радиоактивных отходов;

от   до   Бк/г - для радиоактивных отходов, содержащих бета-излучающие радионуклиды (за

исключением трития);

от   до   Бк/г - для радиоактивных отходов, содержащих альфа-излучающие радионуклиды (за

исключением трансурановых);

от   до   Бк/г - для радиоактивных отходов, содержащих трансурановые радионуклиды;

низкоактивные радиоактивные отходы, содержащие радионуклиды с удельной активностью:

до   Бк/г - для тритийсодержащих радиоактивных отходов;

до   Бк/г - для радиоактивных отходов, содержащих бета-излучающие радионуклиды (за

исключением трития);

до   Бк/г - для радиоактивных отходов, содержащих альфа-излучающие радионуклиды (за

исключением трансурановых);

до   Бк/г - для радиоактивных отходов, содержащих трансурановые радионуклиды;

в) подлежат в соответствии с критериями приемлемости, установленными федеральными нормами и правилами, регулирующими обращение с радиоактивными отходами, захоронению в пунктах глубинного захоронения радиоактивных отходов, сооруженных и эксплуатируемых на день вступления в силу Федерального закона "Об обращении с радиоактивными отходами и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

6. Удаляемые радиоактивные отходы с учетом технологических особенностей обращения с ними

относятся к классу 6, если удовлетворяют следующим критериям:

а) являются радиоактивными отходами, образующимися при добыче и переработке урановых руд, а также при осуществлении не связанных с использованием атомной энергии видов деятельности по добыче  и переработке минерального и органического сырья с повышенным содержанием природных радионуклидов;

б) подлежат в соответствии с критериями приемлемости, установленными федеральными нормами и правилами, регулирующими обращение с радиоактивными отходами, захоронению в пунктах приповерхностного захоронения радиоактивных отходов.