|  | УТВЕРЖДЕНО приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от «__» _________ 20__ г. № _____ |
| --- | --- |

Положение
о проведении инвентаризации
радиоактивных отходов в организации

## I. Общие положения

- Положение о проведении инвентаризации радиоактивных отходов в организации (далее – Положение) входит в число руководств по безопасности, носит рекомендательный характер и не является нормативным правовым актом.

- Настоящее Положение содержит рекомендации Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по проведению инвентаризации учетных единиц радиоактивных отходов (далее – РАО).

- Действие настоящего Положения распространяется на деятельность по учету и контролю РАО, состоящих на учете в системе государственного учета и контроля радиоактивных веществ (далее – РВ) и РАО, при их образовании, переработке, кондиционировании, хранении и захоронении.

- Основными целями инвентаризации РАО являются:

  - определение наличия учетных единиц РАО;

  - сверка соответствия фактического наличия учетных единиц РАО с учетными данными;

  - проверка соответствия фактических параметров характеристик учетных единиц учетным данным и выявление фактов их несоответствия.

- Процедуры инвентаризации рекомендуется осуществлять в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации, государственных стандартов и нормативно-технических документов в области использования атомной энергии, действующих в организации, осуществляющей обращение с РАО (далее – организация).

- Инвентаризация РАО в организации может быть первичной, плановой и внеочередной.

- Первичная инвентаризация РАО в организации проводится один раз при регистрации организации в системе государственного учета и контроля радиоактивных веществ и радиоактивных отходов (далее – СГУК РВ и РАО).

- Плановая инвентаризация РАО в организации проводится не реже одного раза в 5 лет в соответствии с положением по инвентаризации, разработанным в организации. Положение по инвентаризации высокоактивных РАО согласовывается с органом управления использованием атомной энергии.

- Внеочередная инвентаризация РАО в организации проводится в случае изменения организационно-правовой формы организации, ее ликвидации или реорганизации, полного прекращения работ с РАО, установления факта хищения, несанкционированного воздействия на пункты (места) нахождения или хранения РАО, после ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, в случае смены лиц, ответственных за учет и контроль РАО, а также в иных случаях по решению руководителя организации, органа управления СГУК РВ и РАО на федеральном уровне, по требованию федерального органа исполнительной власти, осуществляющего государственное регулирование безопасности при использовании атомной энергии.

## II. Организация проведения инвентаризации

- Инвентаризация РАО в организации проводится в подразделениях, осуществляющих обращение с РАО. По решению руководителя организации, или лица, им уполномоченного, инвентаризация РАО может проводиться как одной инвентаризационной комиссией, так и образованными при необходимости центральной инвентаризационной комиссией (далее – ЦИК) и рабочими инвентаризационными комиссиями (далее – РИК).

- На РИК рекомендуется возлагать следующие функции:

проведение инвентаризации РАО в подразделении в установленные сроки в соответствии с требованиями нормативных документов по учету и контролю РАО;

оформление и предоставление в ЦИК результатов инвентаризации РАО в подразделении.

- На ЦИК рекомендуется возлагать следующие функции:

  - методическое руководство организацией и проведением инвентаризации РАО в подразделениях;

  - контроль выполнения РИК требований нормативной и технической документации по подготовке и проведению инвентаризации РАО;

  - оказание методической помощи РИК при проведении инвентаризации РАО;

  - контроль правильного оформления и своевременного представления в ЦИК отчетных документов по инвентаризации РАО;

  - рассмотрение и обобщение результатов инвентаризации РАО в подразделениях организации;

  - оформление и представление руководителю организации итоговых документов по результатам инвентаризации РАО в установленной форме;

  - контроль выполнения РИК решений и рекомендаций ЦИК.

- При проведении инвентаризации РАО в организации одной инвентаризационной комиссией на нее рекомендуется возлагать следующие функции:

  - проведение инвентаризации РАО в подразделениях организации в установленные сроки в соответствии с требованиями нормативных документов по учету и контролю РАО;

  - оформление и представление руководителю организации итоговых документов по результатам инвентаризации РАО в установленной форме.

- Основанием для проведения инвентаризации РАО является распорядительный документ (приказ, распоряжение) руководителя организации или лица, им уполномоченного. В указанном документе рекомендуется определять:

  - места проведения инвентаризации;

  - персональный состав инвентаризационной комиссии, лиц, ответственных за проведение инвентаризации;

  - сроки подготовки к проведению инвентаризации;

  - сроки подготовки инвентаризуемых РАО;

  - сроки проведения инвентаризации и предоставления отчетных документов с их результатами;

  - необходимые для проведения инвентаризации оборудование, материалы, документы и т.д.;

  - мероприятия по обеспечению выполнения процедур инвентаризации;

  - время, после которого запрещаются любые перемещения РАО (кроме непрерывных технологических процессов) на период инвентаризации без разрешения председателя инвентаризационной комиссии, включая отправление и получение РАО.

- В состав инвентаризационных комиссий рекомендуется включать не менее трех человек.

- Если в состав инвентаризационной комиссии входит три человека, то отсутствие хотя бы одного члена инвентаризационной комиссии при проведении инвентаризации может служить основанием для признания результатов инвентаризации недействительными.

- В состав инвентаризационных комиссий рекомендуется назначать:

  - председателем ЦИК – главного инженера или заместителя руководителя организации;

  - председателем РИК – представителя руководства организации;

  - членами комиссии – лиц, ответственных за организацию сбора, хранения и сдачу РАО, специалистов по измерениям, представителей службы безопасности и других специалистов.

- При проведении инвентаризации РАО одной комиссией рекомендуется назначать председателем комиссии главного инженера или заместителя руководителя организации.

- Лица, ответственные за учет и контроль РАО, в состав инвентаризационных комиссий не включаются. Они присутствуют при работе комиссий.

- Перед началом инвентаризации председателю комиссии рекомендуется провести инструктаж членов комиссии, в результате которого члены комиссии знакомятся со своими правами, обязанностями и ответственностью.

- В состав процедур инвентаризации РАО рекомендуется включать:

  - подготовку к инвентаризации;

  - проведение инвентаризации в подразделениях;

  - оформление результатов инвентаризации.

## III. Подготовка к проведению инвентаризации в подразделении

## Планирование проведения инвентаризации

- Перед началом проведения инвентаризации инвентаризационной комиссии рекомендуется оценить объем работ и разработать план проведения инвентаризации, согласовав его с руководителем проверяемого подразделения.

- В плане проведения инвентаризации рекомендуется указывать:

  - перечень, краткое содержание и последовательность выполнения работ по инвентаризации;

  - время выполнения работ по инвентаризации;

  - ответственных за выполнение работ по инвентаризации;

  - места проведения инвентаризации;

  - объем проверки пломбировочных устройств;

  - объем подтверждающих измерений.

## Подготовка документов для проведения инвентаризации в подразделении

- При подготовке документов членам инвентаризационной комиссии рекомендуется проверить комплектность и содержание документов для проведения инвентаризации.

- К документам, содержащим необходимую при проведении инвентаризации информацию о РАО, технических средствах и методах измерений РАО, оборудовании, используемом при обращении с РАО, как правило, относят следующие:

  - организационно-распорядительные документы (приказ или распоряжение руководителя организации на проведение инвентаризации, планы подготовки и проведения инвентаризации, разработанные инвентаризационной комиссией и утвержденные руководителем организации или лицом, им уполномоченным);

  - документы, определяющие процедуры проведения инвентаризации (стандарты, руководства, инструкции, методики);

  - документы, определяющие порядок выполнения измерений (стандарты, руководства, инструкции, методики, методические рекомендации);

  - учетные документы, содержащие данные о наличии, расположении и перемещениях РАО, подготовленные и сверенные лицом, ответственным за учет и контроль РАО (журналы учета РАО, сопроводительные документы, журналы установки и снятия пломбировочных устройств);

  - эксплуатационные документы на технические средства (инструкции, паспорта, формуляры, сертификаты, акты поверки и калибровки).

## Подготовка радиоактивных отходов к проведению инвентаризации

- Все РАО, представляемые на инвентаризацию в подразделении, рекомендуется перевести в учетные единицы. Учетными единицами РАО могут быть:

  - для РАО, кроме отработавших закрытых радионуклидных источников, – упаковка, хранилище;

  - для РАО в виде отработавших закрытых радионуклидных источников – отдельные источники.

К упаковкам рекомендуется относить контейнеры, бочки, закрываемые емкости.

- До начала работы инвентаризационной комиссии РАО (кроме РАО, образующихся при непрерывных технологических процессах) приводятся в состояние, удобное для проверки наличия учетных единиц, их целостности, считывания их идентификационных номеров, а также проверки наличия и состояния пломбировочных устройств, установленных на упаковках с РАО.

- Если упаковка, содержащая РАО, одновременно является единственной тарой для РАО, то ее рекомендуется укомплектовать соответствующим идентификатором.

- Учетные единицы РАО, находящиеся в хранилищах или в местах временного хранения, рекомендуется группировать по категориям активности и видам агрегатного состояния, размещать на специально выделенных площадках, в помещениях, укрытиях, оборудованных пломбировочными устройствами. Для облегчения идентификации места нахождения каждой учетной единицы РАО на видном месте рекомендуется наносить нумерацию. Размещение каждой учетной единицы в хранилище рекомендуется документально регистрировать в учетных документах и в электронной базе данных системы учета и контроля РВ и РАО организации.

- Места в хранилище, содержащие большое количество различных РАО, для удобства проведения инвентаризации рекомендуется разделять на отдельные участки.

- Для мест временного хранения РАО рекомендуется составлять картограмму с указанием идентификационных номеров учетных единиц и мест их размещения.

- При подготовке РАО к проведению инвентаризации также рекомендуется выполнить следующие мероприятия:

  - на периоды инвентаризации без разрешения председателя инвентаризационной комиссии прекратить любые перемещения или преобразования РАО (кроме непрерывных технологических процессов), включая их отправление и получение;

  - внести все необходимые данные в учетные документы, если это не было сделано ранее;

  - проверить полноту и правильность ранее сделанных записей.

## Составление списка наличного количества учетных единиц радиоактивных отходов

- Список наличного количества (далее – СНК) учетных единиц РАО рекомендуется составлять и подписывать лицу, ответственному за учет и контроль РАО. В него следует включать учетные данные о каждой учетной единице РАО, приведенные в учетных документах РАО (журналах учета РАО, учетных картах и т.д.) на начало инвентаризации.

- К началу инвентаризации СНК учетных единиц РАО рекомендуется представлять инвентаризационной комиссии в форме, удобной для сличения фактических и учетных данных.

Рекомендуемая форма СНК приведена в приложении № 1 настоящего Положения.

## Подготовка оборудования и средств измерений к инвентаризации

- При подготовке оборудования к проведению инвентаризации РАО рекомендуется:

  - проверить вспомогательное оборудование, необходимое для проведения инвентаризации;

  - проверить наличие, состояние и соответствие оборудования требованиям эксплуатационных документов;

  - проверить наличие и дату последней проверки оборудования.

- При подготовке средств измерения к проведению инвентаризации рекомендуется проверить их на соответствие предъявляемым требованиям.

## IV. Проведение инвентаризации радиоактивных отходов

- При проведении инвентаризации рекомендуется:

  - проверить соответствие фактического наличия учетных единиц РАО их СНК;

  - установить соответствие фактических параметров характеристик учетных единиц РАО учетным данным;

  - проверить ведение учетных документов.

- Для проверки соответствия фактического наличия учетных единиц РАО их СНК выполняются проверки:

  - наличия учетных единиц;

  - соответствия типа учетных единиц и их идентификаторов учетным данным;

  - целостности учетных единиц;

  - соответствия типа пломбировочных устройств учетным данным;

  - состояния пломбировочных устройств;

  - наличия ионизирующего излучения от учетных единиц.

- Проверки учетных единиц РАО рекомендуется проводить с учетом требований радиационной безопасности методом визуального или инструментального сличения идентификационных признаков учетных единиц с данными, приведенными в СНК, с определением признаков несанкционированного доступа и несанкционированного вмешательства.

- При невозможности визуального или инструментального сличения идентификационных признаков учетных единиц с данными, приведенными в СНК, проверки могут осуществляться путем определения признаков несанкционированного доступа и несанкционированного вмешательства на основе результатов визуального контроля технического состояния сооружений для хранения РАО, пломбировочных устройств, данных систем дистанционного видеоконтроля, а также данных дистанционных измерений ионизирующего излучения. При этом определение количества учетных единиц РАО рекомендуется проводить на основе учетных данных.

- Для хранилищ РАО (скважины, водоемы, траншеи, емкости), конструктивные особенности которых не позволяют провести проверку фактических параметров характеристик РАО и для которых подтверждено отсутствие несанкционированного доступа, определение количества РАО рекомендуется проводить на основе учетных данных.

- При обнаружении в ходе проверки нарушений целостности учетной единицы РАО или пломбировочного устройства, несоответствия типа пломбировочного устройства учетным данным для подтверждения отсутствия недостачи или излишка РАО рекомендуется выполнять подтверждающие измерения:

  - массы и/или объема РАО в учетных единицах;

  - радионуклидного состава и активности радионуклидов в учетных единицах с применением спектрометрических технических средств контроля;

  - мощности дозы гамма-излучения в воздухе на расстоянии 0,1 м и 1,0 м от наружной поверхности учетной единицы;

  - других характеристик.

Измерения выполняются согласно разработанной в организации программе измерений, включающей в себя перечень методик выполнения измерений (инструкций), средств измерений, стандартных образцов, требования к точности измерений, перечень процедур пробоотбора и формы представления результатов.

- Проверку соответствия фактических параметров характеристик учетных единиц РАО учетным данным рекомендуется проводить путем сравнения данных, полученных при определении фактического наличия РАО, с данными СНК, при этом следует учитывать естественный распад радионуклидов в учетных единицах.

- При проверке учетных документов рекомендуется проверить подлинники приходно-расходных документов, паспорта (формуляры, сертификаты) на РАО, журналы учета РАО на предмет содержания данных обо всех подлежащих учету РАО, включая их количество, изменения количества, а также обо всех операциях, осуществленных с РАО. Рекомендуется проверить соблюдение срока хранения учетных документов согласно установленным требованиям. Следует обратить внимание на наличие неточностей, пропусков, исправлений в записях и других ошибок, возникающих при заполнении документов. Исправление учетных данных рекомендуется производить только путем внесения новой записи в учетные документы с сохранением ошибочно сделанной записи и с отметкой ее как ошибочной.

## V. Оформление результатов инвентаризации радиоактивных отходов

- При завершении инвентаризации РАО оформляется Акт инвентаризации РАО в организации, содержащий основные результаты инвентаризации по формам, установленным органом управления СГУК РВ и РАО, который подписывается всеми членами инвентаризационной комиссии, а также лицом, ответственным за учет и контроль РАО, после ознакомления с его содержанием. Акт инвентаризации РАО в организации утверждается руководителем организации или лицом, им уполномоченным.

- В Акте инвентаризации РАО в организации отражаются:

  - результаты проверки учетных документов, проверки наличия учетных единиц РАО и условий их хранения;

  - все выявленные нарушения и недостатки в учете и контроле РАО, а также принятые в ходе инвентаризации меры по их устранению;

  - предложения по ликвидации нарушений и недостатков в учете и контроле РАО, не устраненных в ходе инвентаризации;

  - основные результаты инвентаризации по формам, установленным органом управления СГУК РВ и РАО.

Рекомендуемая форма акта приведена в приложении № 2 настоящего Положения.

- При проведении инвентаризации в нескольких подразделениях организации Акт инвентаризации РАО в организации рекомендуется составлять на основе результатов инвентаризации в каждом подразделении.

- При выявлении в ходе инвентаризации недостачи (излишка) РАО рекомендуется составить пояснительную записку с указанием даты, времени и места обнаружения  недостачи (излишка) РАО, а также лица, которое выявило недостачу (излишек) РАО. Пояснительная записка подписывается председателем и членами комиссии и прилагается к Акту инвентаризации РАО в организации.

|  | # ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 # к Положению о порядке проведения инвентаризации радиоактивных отходов в организации, утвержденному приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от «___»__________20__г.№_____ # (справочное) |
| --- | --- |

Список наличного количества
учетных единиц радиоактивных отходов в _______________________ на «__» __________ 20 __ г.

наименование организации или подразделения

Список наличного количества составлен на основании приказа (распоряжения) № ____ от «__» __________ 20 __ г. на проведение инвентаризации РАО.

К началу проведения инвентаризации все РАО, поступившие в организацию (подразделение), поставлены на учет, а выбывшие сняты с учета.

Учетные единицы приведены в состояние, удобное для проверки их наличия, целостности и идентификационных номеров.

| № п/п | Наименование РАО | Вид отходов (твердые, жидкие) | Основные радионуклиды | Тип учетной единицы | Номер учетной единицы | Наименование и номер пломбировочного устройства | Количество РАО |  |  | Место нахождения учетной единицы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | объем, м3 | масса, кг | учетная единица, шт |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Лица, ответственные

за учет и контроль РАО			________________     ________________________________________    ________________

должность			фамилия и инициалы				подпись

________________     ________________________________________    ________________

должность			 фамилия и инициалы				подпись

|  | # ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 # к Положению о порядке проведения инвентаризации радиоактивных отходов в организации, утвержденному приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от «___»__________20__г.№_____ # (рекомендуемая форма) |
| --- | --- |

УТВЕРЖДАЮ
___________________________

должность

___________________________

Ф.И.О.

___________________________
	     подпись руководителя организации
«__»____________ 20___ г.

Акт инвентаризации радиоактивных отходов в организации

«__» __________ 20___ г.					№________________

Настоящий акт составлен в том, что в период с «__»__________ 20__ г. по «__»__________ 20__ г. инвентаризационной комиссией в составе:

председатель комиссии:_______________________________
					должность, фамилия и инициалы

члены комиссии:	_____________________________________
					должность, фамилия и инициалы

_____________________________________
			должность, фамилия и инициалы

_____________________________________
			должность, фамилия и инициалы

_____________________________________
			должность, фамилия и инициалы

проведена инвентаризация РАО по состоянию на «__» ______ 20__ г.

1. Основные результаты инвентаризации РАО

(Рекомендуется указывать соответствие наличного количества РАО учетным данным; приводить заполненные формы, установленные органом управления системой государственного учета и контроля РВ и РАО).____________________________ ______________________________________________________________________________

2. Результаты проверки учетной документации на РАО

(Рекомендуется указывать следующее: соответствие учетной документации требованиям руководящих документов; соблюдение сроков хранения учетной документации; полноту отражения данных о РАО в учетной документации; наличие неточностей, пропусков, исправлений в записях).___________________________________

3. Результаты проверки учетных единиц РАО

(Рекомендуется указывать следующее: соответствие фактических параметров характеристик учетных единиц РАО учетным данным; целостность учетных единиц РАО; состояние и соответствие типа пломбировочных устройств учетным данным; наличие ионизирующего излучения от учетных единиц РАО)._________________________

4. Выявленные нарушения и недостатки в учете и контроле РАО и принятые в ходе инвентаризации меры по их устранению

(Рекомендуется указывать следующее: отсутствие или наличие нарушений и недостатков; в случае выявлений нарушений целостности учетной единицы РАО или пломбировочного устройства, несоответствия типа пломбировочного устройства учетным данным – результаты подтверждающих измерений; краткий анализ  причин возникновения нарушений и недостатков; меры принятые в ходе инвентаризации по их устранению; результаты принятых мер)._________________________________________

5. Предложения по устранению выявленных нарушений и недостатков в учете и контроле РАО

(Рекомендуется указывать в случае, если в результате мер, принятых в ходе инвентаризации, нарушения и недостатки не были устранены)._____________________

Председатель комиссии:		______________ _____________

подпись	        	              Ф.И.О.

Члены комиссии:				______________ _____________

подпись	        	              Ф.И.О.

______________ _____________

подпись	        	              Ф.И.О.

______________ _____________

подпись	        	              Ф.И.О.

______________ _____________

подпись	        	              Ф.И.О.

Лица, ответственные за учет и контроль РАО:

______________ _____________

подпись	        	              Ф.И.О.

______________ _____________

подпись	        	              Ф.И.О.